| DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Ladebekken 50 7066 TRONDHEIM | Dato:14.04.2026 Vår referanse: 2022/125-131 Sakshandsamar:Anne-Sofie Bergene Strømme |
| --- | --- |

# Storrlineset del 2 - oppfølging av høyringsinnspel - Ny vurdering av ressursgrunnlaget og driftstid i høve mellombels massetak

Syner til høyringsinnspel frå Direktoratet for mineralforvaltning, datert 05.03.26, der det ber om ytterlegare utgreiing før vidare handsaming.

Her er ein ny vurdering frå konsulent i høve ressursgrunnlag, driftstider mm. knytt til mellombels massetak for å svare ut høyringsinnspelet. Det anbefalast å leggje dette inn i planomtala før vidare handsaming.

Forslag til ny tekst i planomtala

I kap. 5 (skildring av planforslaget) bør det legges til et eget underkapittel om midlertidig massetak:

Storrlineset ligger like nord for Arbuvatn i Vinje kommune. NGU sitt berggrunnskart (1:50 000) viser at berggrunnen i området er øyegneis, en omdannet dypbergart (Sigmond, 2005). Øyegneis er en vanlig bergart i Norge, som dannes i de dypere delene av en fjellkjede. Det er vanligvis ovale store feltspatkrystaller som danner «øynene» i en matriks av kvarts, feltspat og glimmer (Bryhni, 2026).

Over berggrunnen er det et tynt til usammenhengende dekke med morenemateriale (Norges geologiske undersøkelse, løsmasser, 2026). Det er ifølge NGU sin kartdatabase for pukk og grus ikke registrert noen grusforekomst ved Storrlineset, eller i umiddelbar nærhet. Nærmeste registrerte forekomst er lokalisert i Botn, i den østlige enden av Vågslivatnet. Dette er en israndavsetning, der det har forekommet massetak, men som også har blitt benyttet som lagerplass for knuste masser (Norges geologiske undersøkelse, pukk og grus, 2026).

Det midlertidige massetaket er planlagt lokalisert i bestemmeslesområder #1, som omfatter tomtene 23, 27, 28, og. 38-46 i tillegg til uteoppholdsområdet URB og deler av veien KV11. Massetaket er lokalisert sentralt i den delen av det fremtidige hyttefeltet, som har høyest utnyttelse. Etterbruken av uttaket vil være opparbeidelse til hyttetomter, svakt terrassert mot sør. En vegarm inngår i massetaket, og kan ikke realiseres før etter uttaket.

Intensjonen er å stille massetaket til disposisjon for entreprenøren, som skal opparbeide infrastrukturen i området. Det er entreprenøren, som må søke driftskonsesjonen. Uttaksarealet må nåes med en anleggsvei av tilstrekkelig kvalitet for å kunne kjøre til relevante maskiner. Arealet må avdekkes, avdekningsmassene lagres i ranker mot innsyn i samsvar med krav i planen. Trolig må avdekningsmassene suppleres med avdekningsmasser fra f.eks. anleggsveien for å danne tilstrekkelige skjermer. Rankene bør bygges opp med morenemasser i kjernen og stedlig vekstjord inkludert planterester og frøbank i de ytre lagene. På denne måten vil rankene revegeteres naturlig, og opprettholde stedets vegetasjon også for etterbruk av massene etter avslutning.

Arealet er etter avdekning tenkt sprengt ut sørfra og mot nord. Det er inntil 7 m mektighet på fjell, i tillegg kommer undersprengning. Det antas at det kan tas ut ca. 50.000 m³ fast fjell. Steinen er tenkt knust opp lokalt i tilkjørt, midlertidig knuseverk. Steinen blir siktet til fraksjoner som er nødvendige for utbygging av infrastruktur og delvis opparbeiding av tomter. Oppdeling av fraksjoner og omfanget av ulike fraksjoner vil være avhengig av resultatet fra steinprøver (Slitestyrke (Los Angeles-verdi), flisighetsgrad og frostmotstand).

For opparbeiding av infrastrukturen og tomter i hyttefelt med høy standard, regnes det med et behov for masser på mellom 500 og 1000 m³ per tomt. Massetaket vil dermed trolig dekke behov i feltet.

Bruksområdene for steinmassene er:

1. Bærelag og forsterkningslag (vei og plass)

- Forsterkningslag under vei og plasser

- Bærelag i veier (dersom mekanisk stabilitet, kornkurven, slitestyrke og frostmotstand er tilfredsstillende)

- Slitelag på grusveier og på stier med universell tilgjengelighet

2. Fyllmasser og byggegrop

- Komprimerte fyllinger rundt bygg

- Oppfylling og planering av tomter

- Som drenerende og/eller kapillærbrytende sjikt under gulv på grunn (hvis kornfordelingen egner seg)

3. Drens- og filtermasser

- Materialet må produseres med riktig kornfordeling og lite finstoff

- Drenslag langs grunnmurer

- Drensgrøfter og grøftefylling rundt drensrør

- Filterlag rundt ledninger/magasiner

I kap. 6 (Verknad av planforslaget) bør det legges til et eget underkapittel om virknigen av massetaket. Dette vil gli litt inn i andre kapitler, som vurderer relaterte forhold.

Basert på løsmassekart og eksisterende kunnskap om området, forventes det lite løsmasser i form av morenemateriale, over fast berggrunn. Det er neppe realistisk å forvente mer enn 5000 m³ avdekningsmasser. Store deler av det midlertidige massetaket vil derfor være utsprengte masser av berggrunn, som består av øyegneis.

Etablering av et internt massetak vil redusere behovet for tilførsel av masser til anleggsområdet med tungtransport, som igjen reduserer belastningen på vegnettet og støv/støy i nærliggende hytteområder.

Mye av steinmassene fra det midlertidige massetaket vil bli benyttet til opparbeiding av et første utbyggingssteg med veg- og VA-infrastruktur. Resterende del vil bli liggende igjen for å benyttes til påfølgende byggetrinn, og for bruk i byggegroper for nye hytter. Det kan også være aktuelt å bruke steinmasser til vedlikehold av eksisterende veier i hyttefeltet.

Det midlertidige massetaket vil i anleggsperioden føre til økt mengde støv og støy til områdene rundt. Det vurderes likevel at støyen vil være kortvarig, og lagt til en tid på året med lite aktivitet i hyttefeltet. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 6.11.

Tidsavgrensningen i bestemmelsene skal sørge for å holde belastingen for eksisterende hytteeiere på et minimum. Bestemmelsene åpner for to alternative tidsrom, som begge er i perioder med lav aktivitet i hyttefeltet. I tillegg skal tidsrommet for de mest krevende aktivitetene (boring, sprenging og knusing) gjennomføres på bare 6 uker.

Det vil fortsatt være en visuell sjenanse i nærmiljøet av at ferdig produserte masser ligger i området. For å gi naboene en tilstrekkelig forutsigbarhet, er dette tidsrommet avgrenset til 10 år. Massetaket er planlagt skjermet gjennom terrenget og eksisterende vegetasjon i bestemmelsesområdet #5, pålagte ranker i bestemmelsesområdet #6 vil i tillegg vegeteres og etter hvert gi en stadig økende skjermingsvirkning.

Støvdannelse fra lagrede masser vil være minimal. Det vil være aktivitet med kjøring av lastebil til lagringsstedet, pålessing av masser med gravemaskin og uttransport med lastebil. Aktiviteten vil trolig pågå i forbindelse med utbygging av delområder med VA-ledningsnett og veger, og dermed pågå i et sammenhengende tidsrom. Aktiviteten i massetaket må da sees på som del av totalaktiviteten i området. Her vil det både være støy- og støvproduksjon.

Når massetaket er tømt for produserte masser, vil terrenget opparbeides til regulerte planeringshøyder og rankene med avdekningsmasser fjernes. Løsmassen vil bli brukt til opparbeiding av ikke-bebygde deler av de fremtidige tomtene, slik at disse vegeteres med stedegen vegetasjon fra tidspunktet til opparbeidelsen. Dette kan være lenge før disse tomtene vil bli bebygd med hytter, slik at landskapet vil ha muligheten til å «gro» raskt.

Ber om tilbakemelding innan 24.04.26

Fint om kommunen kan få ein tilbakemelding på om dette svarar ut høyringsinnspelet datert 05.03.26. Ber om tilbakemelding innan 24.04.26.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på tlf. 48118429 eller e-post: anne-sofie.stromme@vinje.kommune.no om de har spørsmål til dette.

Med helsing

| Anne-Sofie Bergene Strømme |  |
| --- | --- |
| plan- og miljørådgjevar |  |
| Økonomi og samfunn |  |

Brevet er sendt elektronisk og har difor ingen signatur.

Vedlegg

| 1 | Fråsegn til høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan for Storrlineset del 2 i Vinje kommune.PDF |
| --- | --- |

Mottakarar:

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD